# Техническое задание (уточнённая редакция) для ручной детекции и трекинга движущихся целей

Документ описывает фактическую схему детекции и трекинга, а также привязку к текущим именам настроечных констант в `config.toml`.

## 1. Общие требования

1. На экране отображается только «натуральное» необработанное видео.

2. Объекты могут быть слабо контрастными (серые градации на тёмном фоне и т.п.).

3. Детекция выполняется вручную по клику мыши.

## 2. Ручная детекция по клику

### 2.1. Общий принцип

- По клику мыши система должна сформировать «отпечаток» движущегося объекта в памяти.

- Детекция работает **только для движущихся целей**. Неподвижные области игнорируются.

### 2.2. Шаги детекции

1. **Сбор области вокруг клика.**

- На кадре берётся квадратная область вокруг позиции клика.

- Размер задаётся константой `manual_tracker.click_capture_size` (в пикселях).

2. **Анализ движения на последовательности кадров.**

- На следующих N кадрах выполняется анализ движения пикселей в собранной области.

- Количество кадров задаётся константой `manual_tracker.motion_frames` (по умолчанию 3).

- Порог по движению задаётся `manual_tracker.motion_min_magnitude`, `manual_tracker.motion_angle_tolerance_deg`,

`manual_tracker.motion_mag_tolerance_px`.

- Если оптический поток не даёт результата, выполняется fallback по diff‑маске

с порогом `manual_tracker.motion_diff_threshold`.

3. **Выбор пикселей с единым движением.**

- Выбираются пиксели, которые сместились на **одинаковое расстояние** и в **одинаковом направлении**.

4. **Формирование уточнённой области.**

- Формируется уменьшенная область, включающая только совокупно одинаково движущиеся пиксели.

- Дополнительное расширение области (для захвата границ объекта) задаётся `manual_tracker.click_padding`.

- Дополнительное расширение bbox для старта трекера задаётся `manual_tracker.tracker_init_padding`.

- Минимальный размер bbox для старта трекера задаётся `manual_tracker.tracker_min_size`.

5. **Отрисовка «отпечтка» цели.**

- Уточнённая область закрашивается красным цветом как выделенный движущийся объект.

- Время показа красного отпечатка задаётся `manual_tracker.overlay_ttl_seconds` (по умолчанию 3 секунды).

6. **Запуск трекера.**

- Трекер запускается на уточнённой области и присваивает объекту ID.

## 3. Требования к трекингу

1. Трекер должен сохранять привязку цели даже при временном скрытии (объект за препятствием).

2. **Зелёный bbox отображается только по фактическим обновлениям трекера.**

- Прогнозы фильтра Калмана **не влияют** на координаты рисуемого bbox.

3. При потере цели:

- bbox остаётся в последнем валидном месте и отображается **серым**.

- Фильтр Калмана работает «под капотом» для поиска цели, при этом серый bbox

перемещается по предсказанному центру.

4. Время удержания потерянной цели задаётся `manual_tracker.max_lost_ms`,

а время жизни серого bbox — `manual_tracker.lost_bbox_ttl_ms`.

## 3.1. Проверка «застывшего» bbox

- Если в bbox слишком мало движущихся пикселей, трекер помечает цель как потерянную.

- Порог задаётся `manual_tracker.tracker_motion_min_ratio` и

`manual_tracker.tracker_motion_grace_frames`.

## 4. Пере-захват цели (приоритеты)

1. **Приоритет 1.**

- В течение `manual_tracker.reacquire_delay_ms` ожидать появления цели в зоне, предсказанной фильтром Калмана.

- При появлении движения в этой зоне — пересоздать отпечаток (см. раздел 2) и продолжить трекинг.

2. **Приоритет 2.**

- Если цель не появилась, запустить автоматический поиск движения вблизи последней позиции.

- Выполнить процедуры раздела 2 без клика.

3. **Приоритет 3.**

- Если цель не найдена и нет движений рядом, искать другую ближайшую цель по движению.

- При нахождении — применить процедуры раздела 2 и продолжить трекинг под прежним ID.

> Примечание: параметры зоны поиска и максимальной дистанции для ре-захвата задаются

> `manual_tracker.search_radius`, `manual_tracker.reacquire_max_distance_px` и `manual_tracker.reacquire_fallback_max_distance_px`.

## 5. Несколько целей

- Система должна поддерживать несколько целей одновременно.

- Максимум целей задаётся `manual_tracker.max_targets` (по умолчанию 5).

## 6. Удаление цели по клику

- Повторный клик по уже отслеживаемой цели удаляет её из трекера.

- Погрешность клика задаётся `manual_tracker.remove_padding`.

## 7. Логирование пере-захвата

- Логи приоритета 1/2/3 включаются через `logging.reacquire_level_logger`.