# Документация проекта

Версия: last stable baseline (mouse-select bbox → red, остальные скрыты, трекинг продолжается)
Платформа: Orange Pi 5
Видео: RTSP (H.265), GStreamer → appsink
Графика: OpenCV
Синхронизация: отключена (low-latency)

## 1. Общая архитектура

Проект построен по принципу разделения ответственности:

main

├── RTSP pipeline (GStreamer → appsink)

│     └── выдаёт кадры максимально быстро

│

├── TrackerManager

│     └── управляет целями (bbox, id, выбор)

│

├── DisplayWorker

│     └── отображение, мышь, клавиатура, overlay

│

└── Общие структуры (Target, BBox, Frame)

🎯 Ключевая идея

- RTSP / GStreamer никогда не блокируется

- кадры сбрасываются, если не успели обработаться

- трекер и UI работают поверх последнего кадра

- пользователь может выбрать цель мышью

- выбранная цель подсвечивается красным

- остальные цели продолжают трекаться, но не рисуются

## 2. Потоки (threads)

| Поток | Где | Назначение |
| --- | --- | --- |
| Main thread | main.cpp | инициализация, lifecycle |
| RTSP thread | внутри GStreamer | декодирование видео |
| Display thread | display_worker.cpp | imshow, мышь, overlay |

⚠️ Закрепления по ядрам нет
Linux scheduler сам распределяет по big.LITTLE (OPI5).
Это осознанно, т.к. RTSP pipeline чувствителен к preemption.

## 3. Модули проекта

## 🔹 main.cpp

### Ответственность

- инициализация GStreamer

- сборка pipeline

- запуск display thread

- основной event loop

### Ключевые моменты

- sync=false

- drop=true

- max-buffers=1

- без PTS / timestamp

// !!! ВАЖНО

// эта строка ВСЕГДА присутствует, но закомментирована

//    setenv("GST_DEBUG", "rtspsrc:6,rtsp*:6", 1);

## 🔹 rtsp / video pipeline (внутри main)

### Pipeline (логический)

rtspsrc

→ rtph265depay

→ h265parse

→ mppvideodec

→ capsfilter (NV12)

→ appsink

### Appsink callback

- on_new_sample()

- обязательно логирует

std::cout << "callback on_new_sample" << std::endl;

### Почему это критично

Если этого лога нет:

- pipeline либо завис в PAUSED → PLAYING

- либо RTSP handshake race

- либо камера не отдаёт RTP

## 🔹 display_worker.cpp

### Ответственность

- cv::imshow

- обработка мыши

- отрисовка bbox

- выбор цели

### Поток

Отдельный std::thread

void displayLoop() {

std::cout << "in displayLoop" << std::endl;

...

}

### Мышь

- ЛКМ по bbox → цель выбирается

- выбранная цель:

  - bbox красный

  - остальные bbox не рисуются

## 🔹 tracker_manager.cpp

### Ответственность

- хранит список целей

- назначает ID

- обновляет bbox

- НЕ удаляет цель при отсутствии движения

### Ключевая логика (ВАЖНО)

- цель остаётся активной, даже если:

  - остановилась

  - временно пропала

- удаление возможно только по времени исчезновения
(в базовой версии — зафиксировано поведение без авто-сброса)

## 🔹 Target / BBox структуры

struct Target {

int     id;

cv::Rect bbox;

bool    selected;

};

- selected == true → рисуется красным

- остальные цели:

  - остаются в трекере

  - не рисуются

## 4. Почему это работало стабильно

✔ Нет синхронизации по времени
✔ appsink всегда принимает только 1 буфер
✔ pipeline не блокируется display / tracker
✔ RTSP reset камеры помогает
✔ GST_DEBUG иногда “подталкивает” handshake

Это известный эффект rtspsrc, и вы его корректно зафиксировали.

## 5. Что намеренно НЕ делалось в этой версии

❌ нет многопоточного трекера
❌ нет blob-merging
❌ нет Kalman
❌ нет IMU
❌ нет реконфигураций pipeline на лету

➡️ Это была опорная, “якорная” версия